1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική»                Κοζάνη, 26-28 Φεβρουαρίου 2021

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ CO, H2 ΚΑΙ HC ΩΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Θεοδωρίδης Γ.Ι. 1, Χαρισίου Ν.Δ. 1, Γεντεκάκης Γ. 2, Γούλα Μ.Α. 1

1Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών , Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη

2Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ένα ζήτημα μείζονος περιβαλλοντικής σημασίας και πιθανώς ένας από τους πιο απαιτητικούς τομείς στην ετερογενή κατάλυση είναι η αποτελεσματική μείωση των NOx (NO + NO2), του πρωταρχικού ρύπου των κινητών και των στατικών πηγών, σε N2 αντί του ανεπιθύμητου παραπροϊόντος N2O. Παρόλο που έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος, ορισμένα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά για διερεύνηση, όπως η απαραίτητη χρήση σπάνιων και δαπανηρών καταλυτών Rh, η χαμηλή θερμική αντοχή και μικρή διάρκεια ζωής τους, όπως και η δυσκολία ανακύκλωσης των πολύτιμων μετάλλων, λόγω του υψηλού κόστους της εν λόγω διεργασίας. Οι περοβσκίτες έχουν το χημικό τύπο ABO3 ή A2BO4, όπου τα Α και Β είναι διαφορετικά κατιόντα μετάλλων και το Ο είναι το ανιόν οξυγόνου. Θεωρούνται ως λειτουργικά υλικά με υψηλή θερμική και υδροθερμική σταθερότητα, ενώ μπορούν να έχουν διαφορετικές στοιχειομετρίες και κρυσταλλικές δομές. Επίσης, οι περοβσκίτες προσφέρουν τη δυνατότητα μεταβολής της οξειδωτικής τους κατάστασης, όπως και των κενών τους θέσεων οξυγόνου καθώς είναι δυνατό να αντικατασταθούν τα κατιόντα τους Α και / ή Β. Τέλος, τα εν λόγω υλικά έχουν μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό για μια ποικιλία καταλυτικών εφαρμογών. Η εργασία που παρουσιάζεται εδώ παρέχει μια κριτική επισκόπηση των δημοσιευμένων εργασιών που υπάρχουν στη βιβλιογραφία και αναφέρονται στη χρήση καταλυτών τύπου περοβσκίτη στην εκλεκτική καταλυτική αναγωγή του ΝΟ χρησιμοποιώντας ως αναγωγικά μέσα το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το υδρογόνο (H2) και διάφορους υδρογονάνθρακες (HC). Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις συνθήκες στις οποίες διεξήχθησαν τα πειράματα, στη σύσταση των αερίων μειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ πραγματοποιείται και συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία αναφορικά με την ενεργότητα και σταθερότητα των καταλυτών τύπου περοβσκίτη για την κάθε κατηγορία αναγωγικού μέσου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση ΝΟx από τις εκπομπές αυτοκινήτων» (κωδικός έργου T7ΔKI-00356) το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.