1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική»                  Κοζάνη, 26-28 Φεβρουαρίου 2021

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ CO, Η2 ΚΑΙ C3H6 ΠΑΡΟΥΣΙΑ O2 ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 1% Ir/ACΖ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ NO ΑΠΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ

Θεοδωρίδης Γ.Ι. 1, Τσιότσιας Α. 1, Χαρισίου Ν.Δ. 1, Γεντεκάκης Γ. 2, Γούλα Μ.Α. 1

1Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών , Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη

2 Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, η οποία εξακολουθεί να παράγεται κυρίως από ορυκτά καύσιμα, συνδέεται άμεσα με τη ρύπανση του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Μεταξύ των πλέον επικίνδυνων ατμοσφαιρικών ρύπων περιλαμβάνονται και τα οξείδια του αζώτου (NOx, ήτοι NO και NO2). Οι αυξημένες εκπομπές NOx συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία φωτοχημικού νέφους, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τη δημιουργία της όξινης εναπόθεσης, καθώς και την υποβάθμιση της ανθρώπινης υγείας. Μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, ικανή να μειώσει τις εκπομπές NOx θεωρείται η εκλεκτική καταλυτική αναγωγή (Selective Catalytic Reduction, SCR) των NOx με χρήση αναγωγικών μέσων τους άκαυστους υδρογονάνθρακες, οι οποίοι επίσης περιέχονται στα απαέρια των διεργασιών καύσης. Στην παρούσα εργασία παρασκευάστηκαν καταλύτες 1% Ir/Al2O3-CeO2-ZrO2 (Ir/ACZ). Οι φορείς ACZ παρασκευάστηκαν με υδροθερμική μέθοδo στους 100 οC για 20 h. Στη συνέχεια, το στερεό υπόλειμμα διαχωρίστηκε με φυγοκέντρηση, ξηράθηκε στους 110 oC και πυρώθηκε στους 800 oC για 2 ώρες. Η εισαγωγή της ενεργής φάσης του Ir πραγματοποιήθηκε με υγρό εμποτισμό και ακολούθησε ξήρανση στους 110 οC. Οι τελικοί καταλύτες προέκυψαν μετά από αναγωγή με 25% Η2/Ar στους 400 οC για 3 ώρες. Για την αντίδραση της SCR χρησιμοποιήθηκαν ως αναγωγικά μέσα CO, H2 και C3H6, ενώ τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασιακό εύρος 150 - 500 oC, παρουσία Ο2. Το βασικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από την εν λόγω εργασία είναι ότι ο αποδοτικότερος καταλύτης διαφοροποιείται ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο αναγωγικό μέσο. Τέλος, όσον αφορά το ρόλο της περιεκτικότητας O2 παρατηρείται ότι με αύξηση της τιμής της από 2 σε 5 % εμφανίζεται αύξηση της μέγιστης τιμής της μετατροπής και μείωση της μέγιστης τιμής της εκλεκτικότητας προς Ν2.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση ΝΟx από τις εκπομπές αυτοκινήτων» (κωδικός έργου T7ΔKI-00356) το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.